АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ И ОБОГАЩЕНИЯ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОРРОЗИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ
Аннотация:…

Ключевые слова:…

1. Введение

Проблема коррозии технологического оборудования остается одной из наиболее актуальных в нефтеперерабатывающей промышленности, обуславливая существенные экономические потери и создавая серьезные риски для промышленной безопасности. Современные стратегии управления коррозией все активнее интегрируют методы машинного обучения (ML) и искусственного интеллекта, позволяющие перейти от реактивного к прогнозному обслуживанию.

Однако, как справедливо отмечается в исследованиях [1], ключевым фактором, ограничивающим эффективность ML-моделей, является качество и подготовка исходных данных. Согласно устоявшейся практике, до 80% времени при построении таких моделей занимают трудоемкие этапы сбора, интеграции, очистки и обогащения данных. В условиях промышленного предприятия эта проблема усугубляется спецификой исходных данных, которые, как правило:

- разрознены по различным информационным системам и историческим архивам

- неоднородны по структуре и формату;

- содержат методологические артефакты, такие как следы замены оборудования, не отраженные в системе, и «размытие» показателей из-за многократных замеров в различных точках контроля.

Существующие подходы к подготовке данных, включающие устранение шума и выбросов, агрегацию и создание новых признаков [1], часто реализуются вручную или с помощью разрозненных скриптов. Это создает «бутылочное горлышко», снижающее скорость разработки и внедрения прогнозных моделей, а также вносит субъективные ошибки.

Целью данной работы является разработка и внедрение автоматизированной системы подготовки и обогащения данных, реализованной на уровне СУБД PostgreSQL. Система призвана исключить необходимость ручных предобработок и предоставить аналитикам готовый, очищенный и обогащенный датасет, ориентированный на построение моделей прогнозирования коррозии. В рамках работы решаются задачи автоматической детекции и устранения артефактов (таких как замены участков трубопроводов), агрегации данных по принципу «наихудшего сценария», а также создания новых признаков, таких как количественная оценка коррозионной стойкости материалов.

2. Характеристика исходных данных

Исследование базируется на многолетнем архиве эксплуатационных данных, интегрирующем три ключевых источника информации: результаты инструментального контроля, параметры технологических сред и конструкционно-технологические характеристики оборудования. Комплексный анализ обеспечивается за счет взаимной привязки всех данных к уникальным идентификаторам элементов трубопроводной системы.

Данные неразрушающего контроля представляют собой исторические записи ультразвуковых измерений толщины стенок с детализацией до уровня отдельных точек контроля (ММС – места измерения толщин). Массив данных включает дату измерения, фактическое и номинальное значения толщины, минимально допустимую толщину по проектным нормам, а также идентификаторы оборудования. Временная протяженность записей (до 15 лет) позволяет анализировать долгосрочную динамику деградации материала и определять скорость коррозии для каждого участка.

Химико-технологические данные содержат детальный компонентный состав транспортируемых сред, выраженный в мольных процентах. В ходе анализа идентифицировано более 50 различных химических соединений. Акцент был поставлен на высокоагрессивные компоненты, такие как сероводород (H₂S), хлор (Cl₂), соляная кислота (HCl), диоксид углерода (CO₂) и органические кислоты. Особую ценность для моделирования представляют данные о концентрациях ингибиторов коррозии, что позволяет оценить эффективность применяемых методов защиты.

Конструкционно-справочные данные включают исчерпывающие параметры элементов трубопроводов: марки сталей, геометрические характеристики (наружный и внутренний диаметры), рабочие параметры (температура и давление), а также типы соединений и компонентов. Эти данные являются ключевыми для установления корреляции между свойствами материала, режимом эксплуатации и интенсивностью коррозионных процессов.

Интегрировать схему таблиц и представлений

3. Методология интеграции и обогащения данных

Основной задачей на этапе создания алгоритма подготовки данных являлось формирование репрезентативной целевой переменной – скорости коррозии, очищенной от методологических артефактов. Исходные данные содержат две ключевые проблемы, требующие решения до построения прогнозных моделей.

3.1. Расчет дополнительных параметров прочности и классификация компонентов

Для комплексной оценки состояния оборудования в рамках этапа обогащения данных были рассчитаны ключевые геометрические и механические параметры:

- отношение диаметра к толщине стенки (D/t)

- площадь поперечного сечения

Отношение диаметра к толщине стенки является критическим параметром при оценке устойчивости трубопроводов к внешнему давлению согласно методикам API 579/ASME FFS-1 [2]. Учитывая отсутствие прямых данных о скорости потока, данный параметр был включен в признаковое пространство как прокси-переменная, поскольку он непосредственно влияет на гидродинамические характеристики потока и, следовательно, на коррозионные процессы.

Дополнительно произведена систематическая классификация компонентов по типам (прямые участки, отводы, тройники, переходы) с присвоением уникальных идентификаторов для каждой категории. Данная классификация позволяет учитывать особенности коррозионного износа в зависимости от геометрии компонента и локальных гидродинамических условий.

3.2. Устранение артефактов, связанных с заменой оборудования

Первая проблема заключалась в наличии в исторических данных некоррозионных событий, прежде всего – замен участков трубопроводов. Поскольку информация о таких событиях не фиксируется в структурированном виде, их игнорирование приводит к появлению статистических артефактов, когда после периода монотонного уменьшения толщины фиксируется ее скачкообразный возврат к номинальному значению. Это делает данные непригодными для анализа реальных коррозионных процессов [3].

Для детекции замен применяется алгоритм, основанный на анализе временных рядов измерений толщины. Событие замены идентифицируется при одновременном выполнении двух условий:

- Измеренная толщина возвращается к значению, составляющему не менее 95% от номинальной:
Tn​≥0.95⋅Tnominal​

- Предшествующее измерение фиксировало активную коррозию:
Vcorr-1​​>0

- Разность между предыдущим и текущим измерениями превышает половину разности между номинальной толщиной и минимально допустимым эксплуатационным значением:	
∣Tn-1​-Tn∣ >Tnominal​-Tmin​2

Измерения, идентифицированные как факт замены оборудования, помечаются и исключаются из исторического анализа. Дополнительно на основе очищенных данных рассчитывается срок эксплуатации оборудования на момент каждого измерения, что в последующем позволило установить зависимость между продолжительностью использования участков трубопровода и интенсивностью коррозионных процессов. Данный подход обеспечивает репрезентативность данных для построения прогнозных моделей.
3.3. Решение проблемы вариативности данных и формирование целевой переменной

Вторая методологическая проблема связана со структурой измерений. Трубопроводы контролируются в нескольких точках поперечного сечения (ММС 1.1-1.4), при этом значения скорости коррозии могут варьироваться в пределах одного сечения на порядок. Например, в одном сечении могли одновременно фиксироваться нулевая скорость в одной точке и значительная – 0.208 мм/год в другой. Усреднение этих значений приводило к «размыванию» корреляционных зависимостей и маскировало реальные экстремальные случаи повреждения.

Для устранения этого эффекта была выбрана и реализована в представлении методология «наихудшего сценария», соответствующая принципам RBI(risk-based inspection) [4]. Алгоритм включает:

3.4. Расчет целевой переменной

Ключевым элементом методологии стал расчет мгновенных скоростей коррозии на основе анализа очищенных и агрегированных данных. Применение оконной функции LAG обеспечило доступ к предыдущим измерениям для каждой точки контроля, что позволило вычислить скорость коррозии по формуле:

Vcorr​=Δt/(Tn-1​-Tn)​​

где Tn-1​​, Tn​ - толщины при предыдущем и текущем измерениях, Δt - интервал между измерениями.

3.5 Классификация и количественная оценка коррозионной стойкости материалов

Для построения регрессионных и прогнозных моделей коррозионного состояния трубопроводов критически важна объективная количественная оценка стойкости применяемых материалов. Исходные данные содержали номенклатурные коды и наименования сталей, которые, будучи категориальными признаками, не несут информации о сравнительной устойчивости к коррозии и не могут быть напрямую использованы алгоритмами машинного обучения для установления количественных зависимостей.

Для устранения этого методологического ограничения был разработан и интегрирована в аналитическое представление унифицированный коэфициент коррозионной стойкости. Переход от качественного описания материалов к количественному коэффициенту позволяет формализовать экспертные знания и использовать данный параметр в качестве числового признака при построении моделей.

Принцип формирования шкалы

Шкала была сформирована на основании комплексного анализа отраслевых стандартов (ISO 15156/NACE MR0175 [5], API 5L [6], ГОСТ Р 53678-2009 [7]) и данных фундаментальных исследований в области коррозионной науки [8]. В основу классификации положены три ключевых фактора, определяющих коррозионное поведение стали в агрессивных средах нефтепереработки:

- химический состав (содержание легирующих элементов: Cr, Mo, Ni);

- структурный класс (аустенитный, феррито-перлитный);

- механизм пассивации и устойчивость к специфическим видам коррозии (питтинговой, щелевой, сероводородному растрескиванию).

На основе этих критериев были выделены 6 обобщенных категорий материалов, каждой из которых присвоен коэфициент от 0 до 1, где 1 соответствует максимальной устойчивости к комплексному воздействию агрессивных сред (H₂S, Cl⁻, CO₂, органические кислоты).

| Тип материала | Балл | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Аустенитная сталь с Mo > 2,25 % | 1 | Максимальная стойкость к: – питтинговой и щелевой коррозии в хлоридсодержащих средах; – сероводородному растрескиванию (SSC). Молибден (>2,25 %) формирует стабильные оксидные плёнки, блокирующие зарождение и рост коррозионных дефектов. |
| Аустенитная сталь без Mo | 0.8 | Высокая общая коррозионная стойкость благодаря Ni и аустенитной структуре. Ограниченная устойчивость к хлоридной питтинговой коррозии из-за отсутствия Mo. |
| Легированная сталь с Cr ≈ 5 % | 0.6 | Хром (≈5 %) обеспечивает формирование пассивного оксидного слоя, дающего умеренную стойкость к окислению. Недостаточное содержание Mo и Ni снижает сопротивление локальным видам коррозии. |
| Низколегированная сталь | 0.4 | Минимальные добавки Cr, Mo, Ni (< 2 %) лишь незначительно улучшают коррозионную стойкость. Подвержена равномерной коррозии и SSC в агрессивных средах. |
| Углеродистая сталь с 1 % Cr + 0,5 % Mo | 0.3 | Небольшие добавки Cr и Mo слегка повышают стойкость к окислению и H₂S. Феррито-перлитная структура остаётся уязвимой к равномерной коррозии и водородному охрупчиванию. |
| Углеродистая сталь | 0.2 | Отсутствие легирующих элементов делает материал максимально подверженным: – равномерной коррозии в водных и H₂S-содержащих средах; – водородному охрупчиванию при напряжениях > 60 % от предела текучести. |

Внедрение данного коэффициента стойкости позволяет перейти от неструктурированных наименований материалов к количественному признаку, что значительно повышает информативность данных для последующего построения прогнозных моделей машинного обучения.

3.6 Разработка индексов агрессивности технологических сред

Для количественной оценки коррозионной активности технологических сред и их последующего использования в качестве признаков в прогнозных моделях был разработан комплексный индекс агрессивности. Необходимость его введения обусловлена тем, что исходные данные о химическом составе, представленные в мольных процентах, не отражают синергетический и зачастую нелинейный вклад различных реагентов в общий процесс коррозии. Переход к интегральному показателю позволяет формализовать экспертные знания и установить количественную связь между составом среды и скоростью коррозии.

Методология расчета индекса агрессивности

Индекс агрессивности среды (Iagg) рассчитывается как взвешенная сумма концентраций ключевых коррозионных агентов по формуле:

Iagg=i=1n(Ci​⋅ki​)​

,где Ci – концентрация i-го коррозионного агента (моль.%), ki – весовой коэффициент, отражающий относительную опасность агента

Весовые коэффициенты были определены на основе анализа данных коррозионных испытаний в соответствии со стандартами [5,9] и обобщения результатов научных исследований, посвященных механизмам коррозии в нефтехимических средах [10, 11].

Таблица 2. Весовые коэффициенты для расчёта индекса агрессивности Iagg

| Коррозионный агент | Коэффициент (ki) | Научное обоснование |
| --- | --- | --- |
| Сероводород (H₂S) | 1 | Обладает максимальным коэффициентом вследствие способности вызывать сульфидное коррозионное растрескивание (SSC) и водородное охрупчивание (HIC) даже при низких концентрациях. Механизм связан с образованием FeS и каталитическим выделением атомарного водорода, диффундирующего в сталь [10, 11]. |
| Соляная кислота (HCl) | 0.8 | Сильный неорганический кислотный агент, вызывающий интенсивную равномерную коррозию с высокими скоростями растворения железа. Низкое значение pH способствует разрушению пассивных оксидных слоев [9]. |
| Хлор (Cl₂) | 0.5 | Сильный окислитель, инициирующий локальные формы коррозии, такие как питтинг и щелевая коррозия, особенно на аустенитных сталях. Ионы Cl⁻ адсорбируются на поверхности, локально разрушая пассивную пленку [9]. |

Особенности и адаптивность методологии

Особенностью предложенного индекса является его адаптивность – возможность корректировки весовых коэффициентов в зависимости от конкретных технологических параметров (температура, давление) и используемых материалов оборудования. Дополнительно в рамках исследования были рассчитаны специализированные индексы для отдельных групп коррозионных агентов (общее содержание сернистых соединений, хлоридов), что позволяет проводить целевой анализ влияния конкретных классов веществ на коррозионные процессы

- Обсуждение Часть выводов из текста перенести в данный пункт

- Ограничения

Отсутствие возможности на данный момент учесть скорость потока

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Романова Ю. С., Пастухова Е. В. Эффективные подходы к подготовке данных для машинного обучения // Волновая электроника и инфокоммуникационные системы: материалы XXVII Международной научной конференции. В 3-х частях. Санкт-Петербург, 03–07 июня 2024 года. СПб.: СПбГУАП, 2024. С. 129–133.

- API 579-1/ASME FFS-1: Fitness-For-Service. American Petroleum Institute, 2016.

- Adair S. T., Attwood P. A. In-service stress corrosion cracking of AISI 316L stainless steel in an H₂S environment // Corrosion Engineering, Science and Technology. 2014. Vol. 49. No. 5. P. 396–403.

- API RP 580: Risk-Based Inspection. American Petroleum Institute, 2016.

- ISO 15156/NACE MR0175: Petroleum and natural gas industries — Materials for use in H₂S-containing environments in oil and gas production. 2015.

- API 5L: Specification for Line Pipe. American Petroleum Institute, 2018.

- ГОСТ Р 53678-2009: Трубы стальные для магистральных газонефтепроводов. М.: Стандартинформ, 2009.

- Revie R. W., Uhlig H. H. Corrosion and Corrosion Control: An Introduction to Corrosion Science and Engineering. 4th ed. Wiley, 2008.

- ASTM G48-11: Standard Test Methods for Pitting and Crevice Corrosion Resistance of Stainless Steels and Related Alloys by Use of Ferric Chloride Solution. ASTM International, 2020.

- NACE MR0175-1999: Sulfide Stress Cracking Resistant Metallic Materials for Oilfield Equipment. NACE International, 1999.

- Schmitt G. Fundamental aspects of CO2 metal loss corrosion. Part II: Influence of different parameters on CO2 corrosion mechanism // NACE - International Corrosion Conference Series. 2015.